- 装载机主要设计参数

表1

| 项 目 |  | 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定工作载荷，kg |  | 8000 |  |
| 轴距，mm |  | 3550±100 |  |
| 轮距，mm |  | 2300±100 |  |
| 主机最大总高度，mm |  | 3700±100 |  |
| 离去角，(°) |  | 26 |  |
| 最大牵引力，kN |  | 206±5 |  |
| 转弯半径，mm |  | 6300 | 轮胎中心 |
| 标准臂 标准斗 | 额定斗容量，m3 | 4.3 |  |
|  | 整机工作质量，kg | 24100 |  |
|  | 附属装置宽度（铲斗宽度），mm | 3200±100 |  |
|  | 卸载角，(°) | ≥45 |  |
|  | 卸载高度，mm | 3268±100 | 卸载角 (°) |
|  | 最高提升时的卸载距离，mm | 1269±100 |  |
|  | 整机长度，mm | 9160±100 | 铲斗平放地面 |
|  | 极限倾翻载荷，kg | 16000 |  |
|  | 铲斗最大掘起力，kN | 210 |  |

- 样机主要总成明细表

表2

| 序号 | 名 称 |  | 型 号 | 编 号 | 制造单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机 |  | WP12G310E302 |  | 潍柴动力股份有限公司 |
| 2 | 前车架 |  | 160612-00414E |  | 潍坊市三美机械科技有限公司 |
| 3 | 后车架 |  | 160615-00775E |  |  |
| 4 | 动臂 |  | 230203-00360B |  | 潍坊市三美机械科技有限公司 |
| 5 | 铲斗 |  | 230104-04323B |  | 潍坊市三美机械科技有限公司 |
| 6 | 变矩器 |  | 4WG 260 |  | ZF |
| 7 | 变速箱 |  | 4WG 260 |  | ZF |
| 8 | 驱 动桥 | 前 | MT-L3105II |  | ZF |
|  |  | 后 | MT-L3105II |  |  |
| 9 | 多路阀 （分配阀） |  | VG80 |  | Parker |
| 10 | 工作油泵 |  | T6DMY-035-3R03-C1-M70421 |  | DENISON |
| 11 | 先导泵 |  | T7DBS M31 B06 3L26 A1M1M |  | DENISON |
| 12 | 先导阀 |  | JAOE3000 |  | Eaton |
| 13 | 转向油泵 |  | T7DBS M31 B06 3L26 A1M1M |  | DENISON |
| 14 | 转向器 |  | JH06032 |  | Shinjin |
| 15 | 应急转向油泵 |  |  |  |  |
| 16 | 轮胎 |  | 26.5-25-24PR |  | 徐州徐轮橡胶有限公司 |
| 17 | 驾驶室 |  |  |  | 多保精密工业（烟台）有限公司 |

- 试验用燃料及油料明细表

表3

| 序号 | 种 类 | 规格、牌号 | 容 量，L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃 油 | -40号轻柴油 | 385 |
| 2 | 发动机润滑油 | CF15W/40(夏季) CF5W/40(冬季) | 24 |
| 3 | 润滑脂 | 3号二硫化钼锂基润滑脂 |  |
| 4 | 传动系统润滑油 | CF15W/40(夏季) CF5W/40(冬季) | 54 |
| 5 | 液压油 | HM46(夏季) HV46(冬季) | 260 |

- 发动机参数明细表

表4

| 序号 | 项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发动机制造单位 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 2 | 发动机型号 | WP12G310E302 |
| 3 | 发动机编号 | DHP12G0202 |
| 4 | 额定净功率，kW | 226 |
| 5 | 额定净功率转速，r/min | 2100 |
| 6 | 最大净扭矩，N·m | 1450 |
| 7 | 最大净扭矩转速，r/min | 1300-1500 |
| 8 | 怠速转速，r/min | 800 |
| 9 | 最高空载转速，r/min | 2350 |
| 10 | 汽缸数 | 6 |
| 11 | 排列方式 | 直列 |
| 12 | 缸心距，mm | 150 |
| 13 | 气缸工作次序 | 1-5-3-6-2-4 |
| 14 | 燃烧循环 | 四冲程 |
| 15 | 缸径×行程，mm×mm | 126x155 |
| 16 | 单缸排量，L | 1.933 |
| 17 | 柴油机排量，L | 11.596 |
| 18 | 冷却方式 | 水冷 |
| 19 | 冷却液性质 | 乙二醇 |
| 20 | 进气方式 | 增压中冷 |
| 21 | 燃烧室型式 | W型燃烧室 |
| 22 | 燃料喷射系统型式 | 高压共轨 |
| 23 | 容积压缩比 | 17:1 |
| 24 | 单缸气阀数 | 4 |
| 25 | 最大允许排气真空度，kPa |  |
| 26 | 最大允许排气背压，kPa | 7 |

- 发动机的污染控制装置明细表

表5

| 序号 | 项目 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污染控制装置 | 喷油泵 | 制造单位 | 博世汽车柴油系统有限公司 |
|  |  |  | 型号 | WPCPN2 |
| 2 |  | 喷油器 | 制造单位 | 博世汽车柴油系统有限公司 |
|  |  |  | 型号 | WPCRIN2 |
| 3 |  | 增压器 | 制造单位 | 霍尼韦尔汽车零部件服务(上海)有限公司 |
|  |  |  | 型号 | GTA42 |
| 4 |  | 中冷器 | 制造单位 | 浙江银轮机械股份有限公司 |
|  |  |  | 型号 | 空空中冷 |
| 5 |  | ECU | 制造单位 | 潍柴动力股份有限公司 |
|  |  |  | 型号 | WISE15 |
| 6 | 附加净化装置 | OBD | 制造单位 |  |
|  |  |  | 型号 |  |
| 7 |  | NOx传感器 | 制造单位 |  |
|  |  |  | 型号 |  |
| 8 |  | SCR排气处理器 | 制造单位 |  |
|  |  |  | 型号 |  |
| 9 |  | SCR系统尿素计量泵 | 制造单位 |  |
|  |  |  | 型号 |  |
| 10 |  | 催化转换器 | 制造单位 |  |
|  |  |  | 型号 |  |
| 11 |  | EGR | 制造单位 |  |
|  |  |  | 型号 |  |
| 12 |  | DOC 排气处理器 | 制造单位 |  |
|  |  |  | 型号 |  |
| 13 |  | DPF 排气处理器 | 制造单位 |  |
|  |  |  | 型号 |  |

2、样机主要结构特点和采用的先进技术

- 3550mm轴距，转向角度40°，转弯半径缩小至69650mm，动作更灵敏，作业更高效

- 工作装置为单摇臂反转六连杆机构

- 采用潍柴低转速四气门大功率发动机，噪音低、油耗低、故障率低。

- 液压湿式制动和液压驻车制动

- 德国全进口全自动动力换挡前四后三变速箱

- 液压性能部品采用全进口知名国际液压品牌厂家部品，系统采用先导操纵及流量放大系统，操纵更灵活轻便

- 电气系统采用CAN总线控制

- 散热系统采用风扇直驱系统，采用更大风量的风扇，确保装载机在大气温度45℃下连续作业

- 整机装有高强度倒车影像

相关信息

| 委托单位：斗山工程机械（中国）有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地 址 | 山东省烟台市经济开发区五指山路28号 |  |
| 法定代表人 | 朴倫奭 |  |
| 邮政编码 | 264006 |  |
| 电 话 | 0535-6382000 |  |
| 传 真 | - |  |
| 商 标 | DOOSAN |  |
| 联 系 人 | 张广文 |  |
| 参加试验人员 | 雷明 |  |
| 设计单位：斗山工程机械（中国）有限公司 |  |  |
| 地 址 |  | 山东省烟台市经济开发区五指山路28号 |
| 法定代表人 |  | 朴倫奭 |
| 邮政编码 |  | 264006 |
| 电 话 |  | 0535-6382000 |
| 传 真 |  | - |
| 商 标 |  | DOOSAN |
| 联 系 人 |  | 张广文 |
| 参加试验人员 |  | 雷明 |
| 生产单位：斗山工程机械（中国）有限公司 |  |  |
| 地 址 |  | 山东省烟台市经济开发区五指山路28号 |
| 法定代表人 |  | 朴倫奭 |
| 邮政编码 |  | 264006 |
| 电 话 |  | 0535-6382000 |
| 传 真 |  | - |
| 商 标 |  | DOOSAN |
| 联 系 人 |  | 张广文 |
| 参加试验人员 |  | 雷明 |

附录A

试验编号：

在用非道路柴油机械烟度排放

试验样机主要技术参数表

产品型号：DL807

设计单位：斗山工程机械（中国）有限公司

委托单位：斗山工程机械（中国）有限公司

制造单位：斗山工程机械（中国）有限公司

填表人                   日期

负责人                   日期

技术部门（盖章）

填写说明

1，本文件为设计单位、制造单位或委托单位提供的有效技术资料,请认真完整填写各项内容；

2，本资料是试验（或检验）以及编写报告所依据的重要技术文件之一，具有科学性和严肃性，须认真填写（用钢笔或签字笔填写），避免涂改。

3，本文件所涉设计单位、制造单位或委托单位名称应填写全称和中文名称。

4，填写完成后，必须有填表人、负责人签字及技术部门盖章，方为有效。